| GH98电梯故障检测说明 # S-3-0332 广州日立电梯有限公司 一九九九年五月 # 第1版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  |  |  |  | 共67页 第1页 |  |  |  |  |  |
| 目 录 一.电梯故障检出及处理的流程 ……………………… 2 二.电梯故障的内部处理方式 ………………………… 2 三.电梯的故障记录 …………………………………… 3 四.电梯故障分析流程 ………………………………… 10 五.故障总表 …………………………………………… 12 六.电梯故障检出的条件及处理方法 ………………… 14 附表: GH98电梯故障登记表 注：本说明适用于GH98系列电梯的故障检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资 料 来 源 |  |  |  |  |  | 编 制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品开发 |  |  |  |  |  | 校 对 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准化 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提出部门 |  | 电气开发科 |  |  |  | 审 定 |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |
| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  |  |  |  | 共67页 第2页 |  |  |  |  |  |
| 一. 电梯故障检出及处理的流程 1．PC机检出电梯发生故障。 2．PC机产生故障码，并对故障码及故障时的状态进行记录。 3．对故障进行分类登记，根据故障的级别对故障进行处理。 电梯故障检出及处理的流程图 GH98故障内部处理说明一览表. 类别; 故障码范围; 故障处理级别; 电梯故障内部处理方式. A; E10—E27; A1; 停止电梯所有运作功能（*1）. E30—E47; A2; 停止电梯所有快、慢车运行功能（*2）. B; E50—E57; B1; 停止电梯快车、部分慢车运行功能（*3）. E60—E67; B2; 停止电梯快车运行功能（*4）. C; E70—E77; C2; 使电梯运行至最近指令层停车，然后按A2级故障方式处理. E; E80—E87; E; 对故障不作处理. 右图为电梯发生故障时PC机检出故障及处理过程的简图。 1．电梯通电运行时，PC机在每个程序运行周期都对其输出、输入的信号进 行检测，通过一定的逻辑运算判断电梯的运行状态是否正常。当故障条 件满足时，PC机判定此时电梯发生故障，产生故障标志。 2．PC机将故障标志转化成电梯故障码（故障码是故障名称的号码），并对故 障码及此时电梯的运行状态以一定的形式记录在PC机的寄存器（D）中。 被记录的故障码及电梯的运行状态包括： （1）电梯发生故障时PC机的系统时间。 （2）电梯发生故障的故障码。 （3）电梯发生故障时PC机的输入、输出状态。 （4）电梯发生故障时电梯的速度。 （5）电梯发生故障时电梯所在的层楼。 （6）电梯发生故障时所在位置的数据。 （7）电梯发生故障时PC机内部运行状态。 3．PC机根据故障标志对故障进行分类登记，并根据故障的级别对电梯作出 不同的故障处理。GH98电梯故障现有4大类故障、6个级别的故障处理 方式。 4大类分别命名为：A类、B类、C类和E类。 6个级别分别是 ：A1级、A2级、B1级、B2级、C2级和E级。 二. 电梯故障内部处理方式 备注：（1）当电梯同时出现2个以上的故障时，故障的处理级别按高的进行。 （2）当电梯发生A、B类故障时，继电器#50X、接触器#10T和接触器#15B立即释放，电梯数字显示立即熄灭。如果电梯发生故障是A2、B1或B2级时，继电器#50X在释放3秒钟后会再次吸合，这时电梯数字显示也恢复正常。 （3）在电梯的这6种级别的故障中，其中A1级故障是具有自动保持性质的。也就是说当使电梯发生A1级故障的原因被排除或消除后，会继续保持A1级的处理状态，不会自动解除故障状态重新投入正常运行。而其它级别的故障在故障条件排除或消除后，可以自动使电梯回复正常运行状态。 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  |  | 日 期 |  | 标记 |  | 处数 | 更改文件号 |  |  | 签 字 |  | 日 期 |  |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第3页 |  |  |
| *1.当A1级故障条件成立时，PC机使电梯进入A1级故障处理的状态—停止电梯所有运作功能。所停止运作功能包括：电梯快车运行方式、慢车运行方式、电梯开关门功能、电梯显示等功能。 *2.A2级故障处理时，电梯停止快、慢车运行方式。但如果电梯是在门区位置时，可以开门。 *3.B1级故障处理时，电梯停止快车运行方式，只能作自救的慢车运行方式。 *4.B2级故障处理时，电梯停止快车运行方式，可作任何慢车运行方式。 三. 电梯的故障记录 GH98电梯的故障记录是存放在PC机的寄存器（D）和计数器（C）中，具体分配区域划分如下： 1.电梯故障码及故障时间记录（D6200—D6263） PC机中该数据寄存器区域存放的数据是电梯发生故障的故障码及故障发生的时间，区域内寄存器—共可记录32组电梯故障。一组完整的故障记录由2个D组成。它们的具体说明如下： D6200 D6201———记录电梯最近1次发生的故障 D6202 D6203———记录电梯对上1次发生的故障 ┆ ┆ D6262 D6263———记录电梯对上第31次发生的故障 用PC机编程器查看这些故障记录的时候应采用“双寄存器十六进制”的方式进行。所谓“双寄存器十六进制”方式是指把2个寄存器的数据合在一起，用编程器以十六进制方式查看。有关这方面的操作方法请参阅《FX2N PC机使用说明》（文件号：S-3-0340）。 当用“双寄存器十六进制”的方式查看故障记录寄存器（D）时，故障记录的数据由左到右依次表示故障发生的月、日、时及故障号。例如：某台电梯最近发生的1次故障是在10月23日下午3点，故障号为13。则查看D6200 D6201时会有如下结果： （注：记录中只用1个数位表示月份，所以10、11、 12月分别用A、B、C表示，而时为24小时制） 2.电梯故障状态记录（D7000—D7639） PC机中该数据寄存器区域存放的数据是发生故障时电梯的运行状态，区域内寄存器一共可记录32组电梯故障状态。一组完整的状态记录由20个D组成。它们的具体说明如下： D7000—D7019：记录电梯最近1次发生故障时的状态（对应于D6200 D6201） D7020—D7039：记录电梯对上1次发生故障时的状态（对应于D6202 D6203） ┆ ┆ D7620—D7639：记录电梯对上第31次发生故障时的状态（对应于D6262 D6263） 以上这些故障状态记录可用PC机编程器以十六进制方式查看。 一组故障状态记录中用1个D记录故障号码,6个D记录故障时间,3个D记录PC机的输入状态，2个D记录PC机的输出状态，1个D记录电梯速度，1个D记录电梯层楼位置，1个D记录电梯超前层位置,2个D记录电梯所在位置数据，2个D记录电梯超前层位置数据,1个D记录PC机内部运行状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第4页 |  |  |
| 故障状态记录数据寄存器中记录数据的内容表述如下：; D7XX0; D7XX1; D7XX2. b0; X0（X12PL）; b0; X20（XOND）; b0; X40（X50B）. b1; X1（X11PL）; b1; X21（XDM37）; b1; X41（X100R）. b2; X2（PLUSE）; b2; X22（XDSS）; b2; X42（X11T）. b3; X3（XFML）; b3; X23（XORS）; b3; X43（X12T）. b4; X4（JY1）; b4; X24（XOP）; b4; X44（X43GB）. b5; X5（JY2）; b5; X25（XCL）; b5; X45（X15B）. b6; X6（JY3）; b6; X26（XWD110）; b6; X46（X10T）. b7; X7（DOLM）; b7; X27（XRS21）; b7; X47（X97T）. b8; X10（X40D）; b8; X30（XRS22）; b8; X50（XFMS）. b9; X11（X40G）; b9; X31（XSDSD1）; b9; X51（XALP）. b10; X12（X43C）; b10; X32（XSDSU1）; b10; X52（X43FI）. b11; X13（X43D）; b11; X33（XSDSD2）; b11; X53（XPK）. b12; X14（XCLS）; b12; X34（XSDSU2）; b12; X54（XPHSB）. b13; X15（XOLS）; b13; X35（XDLS）; b13; X55（X97M）. b14; X16（XONC）; b14; X36（XULS）; b14; X56（X43T）. b15; X17（XONU）; b15; X37（X50BC）; b15; X57（X43MM）. 注：以下说明中的X代表故障状态记录的组数，其范围是1—32。例如：X=1时，表示故障状态记录中的第一组记录。 D[7000+20（X-1）]：记录电梯故障的故障号码。 电梯故障号码是以十六进制的方式存放在寄存器中。例如：电梯发生的是故障号为13的故障，则用编程器以十六进制方式查看该寄存器中的数据时，会有数据—H0E13。 D[7001+20（X-1）]—D[7006+20（X-1）]：以十六进制方式记录电梯故障发生的时间。 其中，D[7001+20（X-1）]：记录故障发生时的年份数据。 D[7002+20（X-1）]：记录故障发生时的月份数据。 D[7003+20（X-1）]：记录故障发生时的日期数据。 D[7004+20（X-1）]：记录故障发生时的小时数据。 D[7005+20（X-1）]：记录故障发生时的分钟数据。 D[7006+20（X-1）]：记录故障发生时的秒数据。 D[7007+20（X-1）]—D[7009+20（X-1）]：记录故障发生时PC机的输入状态。 PC机的输入状态记录是将PC机的信号输入点按位的形式（二进制）存放在寄存器中。1个寄存器有16个数位（b），所以1个寄存器可记录16个输入点的的状态。当某输入点的状态为ON时，该点对应的数位置1，否则置0。我们用编程器以十六进制方式所看到的数据就是这些二进制数的十六进制形式。PC机输入点与寄存器中数位的对应关系如下表： |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第5页 |  |  |
| D[7010+20（X-1）]—D[7011+20（X-1）]：记录故障发生时PC机的输出状态。; D7XX3; D7XX4. b0; Y0（JBX）; b0; Y20（Z43LFRY）. b1; Y1（JX1）; b1; Y21（V10TZ）. b2; Y2（JX2）; b2; Y22（ZOL）. b3; Y3（JX3）; b3; Y23（ZMAINT）. b4; Y4（JX4）; b4; Y24（ZSIGU）. b5; Y5（ZF.RET）; b5; Y25（ZSIGD）. b6; Y6（）; b6; Y26（Z97LF）. b7; Y7（）; b7; Y27（ZBZ）. b8; Y10（ZV50BK）; b8; Y30（Z61CP）. b9; Y11（Z100R）; b9; Y31（Z62CP）. b10; Y12（Z43GB）; b10; Y32（Z911A）. b11; Y13（Z11RY）; b11; Y33（Z911B）. b12; Y14（Z12RY）; b12; Y34（Z911C）. b13; Y15（V15BRY）; b13; Y35（Z911D）. b14; Y16（Z101A）; b14; Y36（Z911E）. b15; Y17（Z102A）; b15; Y37（Z911F）. b15; b14; b13; b12; b11; b10; b9; b8; b7; b6; b5; b4; b3; b2; b1; b0. D7XX9; *; *; *; *; *; M89; M88; M801; M800; M180; M446; M228; M227; M18; M231; M277. PC机输出状态记录的存贮方式、查看方法与输入状态的处理一致。PC机输入点与寄存器中数位的对应关系如下表： D[7012+20（X-1）]：以十六进制方式记录故障发生时电梯的速度。（单位：m/min） D[7013+20（X-1）]：以十六进制方式记录故障发生时电梯所在的层楼数字。 D[7014+20（X-1）]：以十六进制方式记录故障发生时电梯的超前层楼数字。 D[7015+20（X-1）]—D[7016+20（X-1）]：记录故障发生时电梯所在位置的数据。（对应于PC机的层楼计数寄存器D702、D703） D[7017+20（X-1）]—D[7018+20（X-1）]：记录故障发生时电梯超前层位置的数据。（对应于PC机的层楼计数寄存器D700、D701） D7[7019+20（X-1）]：记录故障发生时PC机程序中控制标志的状态。这些标志按位的形式（二进制）存放在寄存器中。故障发生时，某控制标志状态为ON则此标志对应的数位置1。控制标志与寄存器中数位的对应关系如下：（下表中的“*”表示尚未定义） |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第6页 |  |  |
| M277为电梯PC机的中速运行标志 M231为电梯PC机的超前位置切换标志; b15; b14; b13; b12; b11; b10; b9; b8; b7; b6; b5; b4; b3; b2; b1; b0. D6270; E27; E26; *; *; *; E22; E21; *; *; *; *; E14; *; E12; E11; *. b15; b14; b13; b12; b11; b10; b9; b8; b7; b6; b5; b4; b3; b2; b1; b0. D6271; *; E46; E45; E44; E43; E42; E41; E40; E37; E36; E35; *; E33; E32; E31; *. b15; b14; b13; b12; b11; b10; b9; b8; b7; b6; b5; b4; b3; b2; b1; b0. D6272; *; *; *; E64; E63; E62; E61; E60; E57; E56; E55; *; E53; E52; E51; E50. b15; b14; b13; b12; b11; b10; b9; b8; b7; b6; b5; b4; b3; b2; b1; b0. D6273; E87; E86; E85; E84; E83; E82; E81; E80; *; E76; *; *; E73; *; *; E70. M18 为电梯PC机的减速允许信号标志 M227为电梯PC机的减速标志 M228为电梯PC机的停车标志 M446为电梯PC机的运行标志 M180为电梯PC机的高速运行标志 M800为电梯PC机的故障52检出工作标志1 M801为电梯PC机的故障52检出工作标志2 M88 为电梯PC机的上行自救标志 M89 为电梯PC机的下行自救标志 3.电梯故障汇总记录（D6270—D6273） PC机中该数据寄存器区域存放的数据是电梯曾经发生故障的故障号码。故障号码是以数位的形式（二进制）存放在寄存器中。如果电梯曾发生某一故障，则此故障在寄存器上对应的数位置1。要查看这些故障记录应以十六进制方式进行。故障与寄存器上数位的对应关系如下：（下表中的“*”表示尚未定义） 4.电梯故障刷新时间记录（D6280、D6281） 在工程调试中，经常使用SET M58的方式清除故障码。每当SET M58 1次，在电梯故障码及故障时间记录D6200—D6263、电梯故障刷新时间记录D6280 D6281中都会产生1个故障刷新标志，故障刷新标志的表示方式与一般的故障记录表示方式相一致。其查看方式可参考上述第1点。例如：在3月18日11点进行了1次清故障工作，则在电梯故障码及故障时间记录、故障刷新时间记录中会有故障刷新标志：H31811E00。标志记录中的E00表示进行了SET M58操作。 5.电梯故障统计记录（C101—C106） PC机中的故障计数器（C101—C106）是用作对故障发生次数进行分级统计的计数器。计数器中的数据应使用十进制的方式进行查看。计数器中的数据就是某级别故障发生的次数。 C101：A1级故障发生的次数 C102：A2级故障发生的次数 C103：B1级故障发生的次数 C104：B2级故障发生的次数 C105：C2级故障发生的次数 C106：E1级故障发生的次数 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第7页 |  |  |
| 1：电梯消防运行方式 2：电梯专用运行方式 4：电梯停电自救运行方式 6.电梯专用操作记录（D6290—D6299） PC机中该数据寄存器区域存放的数据是记录电梯进入消防、专用状态或停电自救时的时间，区域内寄存器一共可作10次记录。1个D代表1次时间记录。它们的具体说明如下： D6290———电梯最近1次的时间记录 D6291———电梯对上1次的时间记录 ¦ ¦ D6299———电梯对上第9次的时间记录 用PC机编程器查看这些运行记录的时候应采用十六进制的方式进行。运行记录数据包括该运行状态投入时的日期以及运行状态代码。例如：某台电梯最近的1次消防运行是在13日，则查看D6290时会有如下结果： （注：运行状态记录中代码位置上 不同的数值代表不同的运行状态） 7.其它记录 （1）电梯运行小时数记录（D990 D991） 记录应用“双寄存器十进制”方式进行查看，有关“双寄存器十进制”方式的操作请参阅《FX2N PC机使用说明》（文件号：S-3-0340）。 （2）电梯运行次数记录（D992 D993） 记录应用“双寄存器十进制”方式进行查看。 （3）电梯程序版本标记（D998 D999） 记录应用“双寄存器十六进制”方式进行查看。 8.变频器的故障报警记录 用变频器（VG5N）的控制面板查看变频器参数设定菜单TRIP FACTOR一项。菜单TRIP FACTOR中的记录是变频器最近3次故障的代码，有关变频器面板的操作请参阅《VG5N 变频器使用说明》（文件号：S-3-0341）。 菜单中的1号故障是变频器最近1次发生的故障 菜单中的2号故障是变频器对上1次发生的故障 菜单中的3号故障是变频器对上第2次发生的故障 例如：电梯变频器对上1次故障是电梯超速（OS）。当用变频器控制面板进入TRIP FACTOR菜单中查看时，面板显示如下图所示： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第8页 |  |  |
| 面板上部的七段码显示（LED）表示变频器的故 Alarm data 1; Alarm data 2. N * =; r/m; Iout =; A. N =; r/m; Vout =; V. F * =; Hz; VDC =; V. IT* =; %; TIME =; h. Operation information; Input signal. □ F; □ BRK; □ IL; □ FWD; □ X1; □ X5. □ R; □ NUV; □ ACC; □ REV; □ X2. □ EXT; □ TL; □ DEC; □ THR; □ X3. □ INT; □ VL; □ ALM; □ RST; □ X4. Output signal; Control option and input/output signal. □ RY; □ X11; □ Y11; □ Y15. □ Y1; □ X12; □ Y12; □ Y16. □ Y2; □ X13; □ Y13; □ Y17. □ Y3; □ X14; □ Y14; □ Y18. Alarm history. 0 =. - 1 =. - 2 =. - 3 =. 障代码 面板下部的液晶点阵式显示（LCD）所显示的是 可能导致超速故障发生的原因。 9.变频器最近一次故障发生时的状态记录 用变频器控制面板查看变频器参数设定菜单TRIP IND CK。菜单TRIP IND CK中的记录是变频器最近1次故障发生时其输入、输出及内部工作状态的记录（有关操作请参阅《VG5N 变频器使用说明》）。这些记录分7个部分进行显示。具体如下图所示： |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第9页 |  |  |
| Alarm data 1—报警信号1 其中，N *：表示电梯预设定的速度。 N ：表示电梯的实际速度。 F *：表示变频器的频率指令值。 IT*：表示变频器的力矩电流指令值。 Alarm data 2—报警信号2 其中，Iout：表示变频器输出电流。 Vout：表示变频器输出电压。 VDC ：表示变频器直流回路电压。 TIME：表示变频器故障保护功能投入所需的时间。 Operation information—变频器内部工作状态 Input signal—变频器控制输入点的状态 Output signal—变频器信号输出点的状态 Control option and input/output signal—控制项输入、输出状态 Alarm history—变频器故障报警记录。此记录表述当变频器在同一时间发生多个故障时，故障检出的先后顺序 注：LCD显示中，■表示对应信号的状态为ON，□表示对应信号的状态为OFF。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第10页 |  |  |
| 电梯不能起动 电梯供电电源是否正常？ 检查电梯的供电电源 电梯PC机上的运行拨动开关是否在“RUN”的位置上？ #97接触器是否吸合？ 输入召唤指令时，电梯是否有方向指示？ #40D、#40G是否吸合？正常状态下，当电梯轿门、厅门关好时，#40D、#40G吸合，PC机输入点X10、X11状态为ON。 #10T、#10TZ是否吸合？正常状态下，PC机输出点Y21的状态为ON时，#10T、#10TZ吸合。 #11、#12是否吸合？正常状态下，当PC机输出点Y13为ON时，#11吸合，输入点X42为ON。当PC机输出点Y14为ON，#12吸合，输入点X43为ON。 #15B、#15BZ是否吸合？正常状态下，PC机Y15输出点状态为ON时，#15BZ、#15B吸合，PC机输入点X45为ON。 电梯抱闸是否打开？ 电梯起动运行 #50是否吸合？正常状态下#50吸合时，PC机输入点X37为ON。 检查安全回路 变频器是否有故障显示？ 对变频器进行检查 检查电梯故障记录 检查#10TZ、#10T回路及故障记录 检查#15BZ、#15B回路及故障记录 检查抱闸回路 检查召唤指令的输入回路 检查电梯门锁回路 #11Z、#12Z是否吸合？正常状态下，#11Z吸合时，PC机输入点X36的状态为ON。#12Z吸合时，PC机输入点X35为ON。 检查DLS、ULS回路 将PC机上的运行拨动开关拨到“RUN”的位置上。 检查#11、#12回路 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 是 否 否 四. 电梯故障分析流程 电梯起动故障分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第11页 |  |  |
| 电梯层高测定不能完成 电梯PC机中的M521状态是否为ON？ #43GB是否吸合？在层高测定状态下，#43GB应为吸合状态，输入点X44的状态为ON。 注意将所有检修开关复位，并对检修回路#43GC、#43GA作出检查。 电梯门是否可正常关闭？ 检查电梯的门锁回路及门锁信号输入回路。正常状态下，电梯轿门、厅门关好后，PC机输入点X10、X11的状态为ON。 电梯是否在层高测定起动运行一段时间后停下来？ 电梯运行到达最高层站后M520的状态是否为ON？ 电梯层高测定完成 检查下行强迫减速开关及其信号输入回路。 检查门区感应器及信号输入回路。 检查电梯的故障记录。 检查电梯各层隔磁板、上/下强迫减速开关及其信号输入回路。 设置M521的状态为ON 是 否 否 是 是 否 否 是 是 否 电梯起动后以低速运行 变频器LCD是否有转速显示？ PC机是否有故障记录？ 电梯运行方向是否与其指令方向相同？ 调转旋转编码器A、B相接线 检查旋转编码器的信号输入回路 根据故障记录进行检查 调转电机U、V相接线 是 否 是 否 否 是 层高测定故障分析 注：1.当电梯在最低层位置并碰到一/二级强迫减速开关时，#91D、#92D释放，PC机输入点X31、X33状态为OFF，否则为ON。 2.当电梯在最高层位置并碰到一/二级强迫减速开关时，#91U、#92U释放，PC机输入点X32、X34状态为OFF，否则为ON。 3.当电梯位于隔磁板位置时，感应器对PC机的信号输入X3应为OFF，否则为ON。 电梯起动后低速运行故障分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第12页 |  |  |
| 五. 故障总表 故障级别; 故障号码; 故障名称; 故障级别; 故障号码; 故障名称. A1; B1; E50; 高速超速故障. E11; #10T ON、OFF故障; E51; 起动速度控制异常. E12; #15B ON、OFF故障; E52; 瞬时停电故障. E53; 运行速度偏差故障. E14; #97输入信号异常. E55; 中速超速故障. E56; 微动平层超速故障. E57; 微动平层运行距离异常. B2; E60; 电梯层高表和数出错. E21; #11输入信号异常; E61; 电梯同步位置出错. E22; #12输入信号异常; E62; 电梯层楼位置出错. E63; 电梯端站位置出错. E64; 电梯端站减速控制异常. E26; 规格表和数出错. E27; 重复故障检出. A2; C2; E70; 变频器故障报警检出. E31; #100R输入信号异常. E32; 门区感应器故障. E33; 变频器异常运行; E73; 门区运行故障. E35; 厅门、轿门动作不一致. E36; 变频器运行故障; E76; 电梯爬行时间异常. E37; 电梯逆转故障. E40; 零速不一致; E; E80; 电梯运行中断门锁检出. E41; 电梯低速超速故障; E81; 电梯检修状态异常. E42; 软安全回路继电器ON、OFF故障; E82; 电梯微动平层超时故障. E43; 变频器控制回路失电故障; ### E83; 电梯安全回路故障检出. E44; #11动作超时故障; E84; 微动平层起动故障. E45; #12动作超时故障; E85; 变频器速度一致信号异常. E46; 速度低故障; E86; 电梯开门超时故障. E87; 电梯关门超时故障. GH98电梯故障码及其名称如下表所示： |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第13页 |  |  |
| GH98电梯变频器故障码及其意义如下表所示： 故障码; 保 护 功 能. LED显示; LCD显示. OC; OVER CURRENT1; 过电流. EF; GROUND ALARM; 对地短路. DCF; DC FUSE BREAK; 熔断器断路. OV; OVER VOLTAGE; 过电压. LU; UNDER VOLTAGE; 欠电压. OH1; INV OVERHEAT; 变频器过热(散热片). OH2; EXT ALARM; 制动电阻过热. OH3; PCB OVERHEAT; 变频器内过热. OH4; MTR OVERHEAT; 电机过热. OL; MTR OVERLOAD; 电机过载. OLU; INV OVERLOAD; 变频器过载. OS; OVER SPEED; 超速. PG; PG BREAK; 编码器电路断线. NRB; THERM BREAK; 热敏电阻电路断线. PBF; CIRCUIT ALARM; 充电电路异常. ER1; MEMORY ERROR; 存贮器出错. ER2; KEYPD COM ERR; 变频器面板通讯出错. ER3; CPU ERROR; CPU出错. ER5; RS485 ALARM; RS485通讯出错. ER7; TUNING ALARM; 变频器输出电路出错. ER8; HARD ERROR; A/D转换器出错. 变频器控制面板的LED显示与文字的对照关系如下： |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第14页 |  |  |
| 六. 电梯故障检出的条件及处理方法 电梯故障的检测主要是由PC机检测与变频器检测这2方面组成： 1．PC机检测 PC机的检测主要是根据电梯各种气件的输入、输出信号及PC机程序的运行状态（包括：电梯的速度、继电器及接触器的工作状态、变频器工作状态、安全回路、控制回路、电梯位置等），对电梯的运行情况进行分析，检出故障，从而保证电梯能安全地运行。 2．变频器检测 变频器检测主要是变频器对自身的控制过程、控制环境、输出电流电压频率、电机速度反馈及各种输入、输出信号的检测。通过不断检测能使变频器确认其控制过程和电机运行的正常，使电梯能更可靠地运行。 以下将对PC机故障码E10—E87、变频器部分故障的检出条件及处理方法作出说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第15页 |  |  |
| PC机故障—E11 |  |  | #10T ON、OFF故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： V10T X10T V97T ¦——I I————I/I——+——I I————[T64 500ms]——>(E11) ¦ M275 X46 ¦ T14 ¦ V10T X10T ¦ ¦——I/I————I I——+ M275 X46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 - 继电器#10TZ的驱动输出为ON（M275 ON），继电器#10T的信号输入X46为OFF持续500ms。 - 继电器#10TZ的驱动输出为OFF（M275 OFF），继电器#10T的信号输入X46为ON持续500ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）确认信号输入X7的状态。当变频器正常工作时，X7为ON。如X7为OFF，则检查其信号输入回路及变频器故障。 （2）检查#10TZ的驱动回路。 （3）检查#10TZ的电源回路，正常时为DC24V。 （4）检查#10T的驱动回路。 （5）检查#10T的电源回路，正常时为AC200V。 （6）检查#10T的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第16页 |  |  |
| PC机故障—E12 |  |  | #15B ON、OFF故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： V15BRY X15B ¦——I I————I/I——+——[T52 500ms]——>(E12) ¦ Y15 X45 ¦ ¦ V15BRY X15B ¦ ¦——I/I————I I——+ Y15 X45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）继电器#15BZ的驱动输出Y15为ON，#15B的信号输入X45为OFF持续500ms。 （2）继电器#15BZ的驱动输出Y15为OFF，#15B的信号输入X45为ON持续500ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#15BZ的驱动回路。 （2）检查#15BZ的电源回路，正常时为DC24V。 （3）检查#15B的驱动回路。 （4）检查#15B的电源回路，正常时为DC110V。 （5）检查#15B的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第17页 |  |  |
| PC机故障—E14 |  |  | #97输入信号异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： ZV50BK X97T ¦——I I————I/I——+——[T46 500ms]——>(E14) ¦ Y10 X47 ¦ ¦ ZV50BK X97T ¦ ¦——I/I————I I——+ Y10 X47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）继电器#50X的驱动输出Y10为ON，#97的信号输入X47为OFF持续500ms。 （2）继电器#50X的驱动输出Y10为OFF，#97的信号输入X47为ON持续500ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#50X的驱动回路。 （2）检查#50X的电源回路，正常时为DC24V。 （3）检查#50B的驱动回路。 （4）检查#50B的电源回路，正常时为DC48V。 （5）检查#97的驱动回路。 （6）检查#97的电源回路，正常时为AC200V。 （7）检查#97的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第18页 |  |  |
| PC机故障—E21 |  |  | #11输入信号异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： X11T Z11RY ¦——I I————I/I————[T34 500ms]——>(E21) X42 Y13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 继电器#11的驱动输出Y13为OFF，#11的信号输入X42为ON持续500ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#11的驱动回路。 （2）检查#11的电源回路，正常时为DC24V。 （3）检查#11的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第19页 |  |  |
| PC机故障—E22 |  |  | #12输入信号异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： X12T Z12RY ¦——I I————I/I————[T35 500ms]——>(E22) X43 Y14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 继电器#11的驱动输出Y14为OFF，#11的信号输入X43为ON持续500ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#12的驱动回路。 （2）检查#12的电源回路，正常时为DC24V。 （3）检查#12的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第20页 |  |  |
| PC机故障—E26 |  |  | 规格表和数出错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： ¦——+——[SUM D400-D499 D742] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +——[< > D742 D989]————[M361]——>(E26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 PC机规格表数据寄存器D400—D499中的数据被非法修改，与原设定不相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查规格表中D989的数据与PC机中寄存器的是否相等。 （2）确认PC机中的规格表参数D400—D499后，将D742的数值写入D989中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第21页 |  |  |
| PC机故障—E27 |  |  | 重复故障检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： TCDA2>12 ¦——I I——+——[M360]——>(E27) ¦ C2 ¦ ¦ TCDB1>12¦ ¦——I I——+ ¦ C3 ¦ ¦ TCDB2>12¦ ¦——I I——+ ¦ C4 ¦ ¦ TCDC2>12¦ ¦——I I——+ ¦ C5 ¦ ¦ Z99E>6 ¦ ¦——I I——+ C6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯在10分钟内出现了12次A2、B1、B2、C2级故障或6次自救运行（C2 ON或C3 ON或C4 ON或C5 ON或C6 ON）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）用编程器查看C2—C6中的数据，找出引发此故障的故障级别。 （2）查看故障记录D6200—D6263及其他相关记录，找出电梯频繁发生的故障，并将其排除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第22页 |  |  |
| PC机故障—E31 |  |  | #100R输入信号异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z100R X100R ¦——I/I————I I————[T42 200ms] ——>(E31) Y11 X41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 继电器#100R的驱动输出Y11为OFF，继电器#1OOR的信号输入X41为ON持续200ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#100R的驱动回路。 （2）检查#100R的电源回路，正常时为DC24V。 （3）检查#100R的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第23页 |  |  |
| PC机故障—E32 |  |  | 门区感应器故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z50B Z10 ZX43H XFML ¦——I I————I I————I I——+——I I————[45s]——+——[T60] ——>(E32) ¦ M52 M446 M285 ¦ X3 ¦ ¦ ¦ XFML ¦ ¦ +——I/I————[45s]——+ ¦ X3 ¦ ¦——I I——————————————————————-———+ T60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯的安全回路正常（M52 ON），在高速运行方式下（M285 ON）运行了（M446 ON）45秒钟，门区感应器的信号输入X3状态没有变化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯门区感应器的信号输入回路。 （2）检查电梯运行时钢丝绳和绳轮间是否出现打滑的现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第24页 |  |  |
| PC机故障—E33 |  |  | 变频器异常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： JY3 V10T ¦——I I————I/I————[T102 1s] ——>(E33) X6 M275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 继电器#10TZ的驱动输出控制标志M275为OFF，变频器的运行信号输入X6为ON持续1s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器信号输出端子Y3至PC机信号输入端子X6间的接线回路。 （2）查看变频器参数116的数值，此数值应该为0100。 （3）查看变频器输入端子FWD、REV的状态。在正常状态下电梯起动运行前，变频器端子FWD、REV的状态应为OFF，若其状态为ON，则需对端子FWD、REV的输入回路进行检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第25页 |  |  |
| PC机故障—E35 |  |  | 厅门、轿门动作不一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： XOLS X40D Z102F Z200 Z10 ¦——I/I——+——I I————I I————I I——+——I/I————[T41 200ms] ——>(E35) ¦ X15 ¦ X10 M2 M129 ¦ M446 ¦ ¦ X40G ¦ ¦ +——I I—————————————+ X11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 - 电梯在服务层（M129 ON）门区中（M2 ON）、非运行状态下（M446 OFF），轿门开门极限开关信号输入X15为OFF，厅门门锁信号输入X10为ON持续200ms。 - 电梯在非运行状态下（M446 OFF），轿门开门极限开关信号输入X15为OFF，轿门门锁信号输入X11为ON持续200ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯轿门的开门极限开关及其信号输入回路。 （2）检查电梯的厅门门锁开关及其信号输入回路。 （3）检查电梯的轿门门锁开关及其信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第26页 |  |  |
| PC机故障—E36 |  |  | 变频器运行故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： X11T JY3 Z10 ¦——I I——+——I/I————I I————[T76 1s] ——>(E36) ¦ X42 ¦ X6 M446 ¦ X12T ¦ ¦——I I——+ X43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯运行中（M446 ON），上行继电器#11信号输入X42或下行继电器#12信号输入X43为ON，变频器运行信号输入X6为OFF持续1s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器的信号输出端子Y3至PC机信号输入端子X6间的接线回路。 （2）查看变频器参数116的数值，此数值应该为0100。 （3）查看变频器参数111、112、113的数值，这些数值应分别为0506、0708、09。 （4）检查变频器端子FWD、REV的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第27页 |  |  |
| PC机故障—E37 |  |  | 电梯逆转故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z11 X11PL X12PL N90P08 ¦——I I——+——I I————I/I——+——I I————[T37 200ms] ——>(E37) ¦ M86 ¦ X1 X0 ¦ M29 ¦ V11 ¦ ¦ ¦——I I——+ ¦ ¦ M138 ¦ ¦ Z12 X11PL X12PL ¦ ¦——I I——+——I/I————I I——+ ¦ M87 ¦ X1 X0 ¦ V12 ¦ ¦——I I——+ M139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）电梯PC机上行控制标志（M86或M138）为ON，旋转编码器信号输入X1为ON、X2为OFF，而且测得电梯运行速度大于8m/min（M29 ON）持续200ms。 （2）电梯PC机下行控制标志（M87或M139）为ON，旋转编码器信号输入X1为OFF、X2为ON，而且测得电梯运行速度大于8m/min（M29 ON）持续200ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）观察电梯的实际运行方向和PC机上下行指令的输出。当电梯运行方向与指令方向相反时，应调转电机U、V两相的接线。 （2）当电梯的运行方向与PC机指令方向相同时，故障应发生在信号反馈回路中，检查方法如下： A．检查电梯旋转编码器方向信号的接线是否正确。 B．检查电梯运行时，旋转编码器输入PC机的信号是否正常。 当电梯实际运行方向向上时，X1为OFF，X0为ON。 当电梯实际运行方向向下时，X1为ON，X0为OFF。 C．更换分频板。 D．更换旋转编码器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第28页 |  |  |
| PC机故障—E40 |  |  | 零速不一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： N90P JY1 Z10 ¦——I/I————I I——+——I I————[T38 1.5s] ——>(E40) ¦ M26 X4 ¦ M446 ¦ N90P JY1 ¦ ¦——I I————I/I——+ M26 X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）PC机零速检出标志M26为OFF，变频器零速信号输入X4为ON持续1.5s。 （2）PC机零速检出标志M26为ON，变频器零速信号输入X4为OFF持续1.5s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯旋转编码器A、B相信号输入的接线回路。 （2）检查变频器信号输出端子Y1与PC机输入端子X4间的接线回路。 （3）查看变频器参数115的数值，此数值应该为0406。 （4）查看变频器参数65的数值，此数值应该为8。 （5）更换分频板。 （6）更换旋转编码器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第29页 |  |  |
| PC机故障—E41 |  |  | 电梯低速超速故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z43H Z10 N90P30 ¦——I/I————I I————I I——————-—+——[T40 200ms] ——>(E41) ¦ M36 M446 M31 ¦ ¦ V10H V15B ¦ ¦——I/I————I I————[> D6100 D488]——+ M180 M181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）电梯在非高速状态下（M36 OFF），运行（M446 ON）速度大于30m/min（M31 ON）持续200ms。 （2） PC机高速运行标志M180为OFF，#15BZ驱动输出标志M181为ON，PC机速度检出寄存器D6100中的数据大于规格表低速超速速度寄存器D488中的数值持续200ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）查看PC机速度寄存器D6100的速度并观察电梯实际运行速度是否超出设定值。 （2）当发现电梯实际速度大于30m/min时，按下列程序对电梯进行检查。 A．查看变频器参数111、112、113的数值，这些数值应分别为0506、0708、09。 B．对照规格表检查变频器参数17—23的数值。 C．观察电梯低速运行，变频器信号输入端子X1、X2、X3的状态。电梯正常低速运行时，X1为OFF、X2为OFF、X3为ON。 （3）当发现电梯实际速度小于30m/min，检查PC机速度寄存器D6100的数据。如D6100的数值大于30m/min时，检查PC机寄存器D456中的数据是否与规格表上的一致，检查旋转编码器的接线情况。接线正常时，可通过观察电梯作长距离运行达到匀速时D6100的数据是否稳定，从而判定旋转编码器信号是否受到干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第30页 |  |  |
| PC机故障—E42 |  |  | 软安全回路继电器ON、OFF故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： X50B ZV50BK V97T ¦——I I————I/I——+——I I————[T51 500ms] ——>(E42) ¦ X40 Y10 ¦ T14 ¦ X50B ZV50BK ¦ ¦——I/I————I I——+ X40 Y10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）继电器#50X驱动输出Y10为OFF，继电器#50B信号输入X40为ON持续500ms。 （2）继电器#50X驱动输出Y10为ON，继电器#50B信号输入X40为OFF持续500ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#50X的驱动回路。 （2）检查#50X的电源回路，正常时为DC24V。 （3）检查#50B的驱动回路。 （4）检查#50B的电源回路，正常时为DC48V。 （5）检查#50B的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第31页 |  |  |
| PC机故障—E43 |  |  | 变频器控制回路失电故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： JY2 JY1 V97T ¦——I/I————I/I————I I————[T79 200ms] ——>(E43) X5 X4 T14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 当PC机投入运行1.2秒后（T14 ON），变频器零速信号输入X4为OFF、速度一致信号输入X5为OFF持续200ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）观察电梯实际运行速度。 （2）检查变频器信号输出端子Y1、Y2到PC机信号输入端子X4、X5间的接线回路。检查电梯投入运作后变频器信号输出端子Y1、Y2的工作状态。在正常状态下，电梯起动运行前，Y1的状态为OFF，Y2的状态为ON，起动运行后，Y1、Y2为ON。 （3）查看变频器参数115的数值，此数值应为0406。 （4）查看变频器参数71的数值，此数值应为7.0%。 （5）查看变频器参数65的数值，此数值应为8。 （6）检查变频器R0、T0端子上的电压，其电压值为AC380±10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第32页 |  |  |
| PC机故障—E44 |  |  | #11动作超时故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： X11T Z11RY ¦——I/I————I I————[T100 500ms] ——>(E44) X42 Y13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 继电器#11驱动输出Y13为ON，继电器#11信号输入X42为OFF持续500ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#11继电器驱动回路。 （2）检查#11的电源回路，正常时为DC24V。 （3）检查#11的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第33页 |  |  |
| PC机故障—E45 |  |  | #12动作超时故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： X12T Z12RY ¦——I/I————I I————[T101 500ms] ——>(E45) X43 Y14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 继电器#12驱动输出Y14为ON，继电器#12信号输入X43为OFF持续500ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#12的驱动回路。 （2）检查#12的电源回路，正常时为DC24V。 （3）检查#12的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第34页 |  |  |
| PC机故障—E46 |  |  | 速度低故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： X15B SP<10 Z43LA ¦——I I————I I————I/I————[T43 15s] ——>(E46) X45 M380 M32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯在非检修状态下（M32 OFF）开闸（X45 ON）运行，以低于10m/min的速度（M380 ON）运行持续15s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯的实际速度。 （2）当电梯的实际速度小于10m/min时，检查如下项目。 A．查看变频器参数111、112的数值，正常时应分别为0506、0708。 B．查看变频器参数17—23中的数据是否与规格表一致。 C．电梯运行时，查看变频器端子X1、X2、X3的状态。检修运行时，X1为OFF、X2为OFF、X3为ON。中速运行时，X1为ON、X2为OFF、X3为ON。高速运行时，X1为ON、X2为ON、X3为ON。 （3）当电梯实际速度大于10m/min时，查看速度寄存器D6100的数据。如果电梯运行过程中D6100的数值小于10m/min时，检查旋转编码器的接线情况。接线正常时，检查旋转编码器的信号是否受到干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第35页 |  |  |
| PC机故障—E50 |  |  | 高速超速故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： ¦——[> D6100 D483]————[T45 200ms] ——>(E50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯的速度寄存器D6100中的数值大于规格表高速速度寄存器D483的数值持续200ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯的实际速度。 （2）查看PC机寄存器D483的数据是否与规格表一致。 （3）电梯运行时，查看速度寄存器D6100中的数据。 （4）查看PC机寄存器D456的数值是否与规格表一致。 （5）对旋转编码器的工作状态进行检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第36页 |  |  |
| PC机故障—E51 |  |  | 起动速度控制异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z15BAT SP<10 Z16A VSTAT.8 Z43LA ¦——I I————I I————I/I————I/I————I/I————[T71 200ms] ——>(E51) T69 M380 M116 M227 M32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯在非微动平层（M116 OFF）、非减速（M227 OFF）、非检修状态（M32 OFF）下，起动后2秒（T69 ON），运行速度小于10m/min（M380 ON）持续200ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯的实际速度。 （2）查看PC机的速度寄存器D6100的数据，此数据为电梯速度的反馈。 （3）当电梯速度低于10m/min时，检查如下项目。 A．查看变频器参数111、112的数值，正常时应分别为0506、0708。 B．查看变频器参数17—23中的数据是否与规格表一致。 C．电梯运行时，查看变频器信号输入端子X1、X2、X3的状态。检修运行时，X1为OFF、X2为OFF、X3为ON。中速运行时，X1为ON、X2为OFF、X3为ON。高速运行时，X1为ON、X2为ON、X3为ON。 （4）检查变频器REV、FWD、X1、X2、X3的信号输入回路及端子的接触情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第37页 |  |  |
| PC机故障—E52 |  |  | 瞬时停电故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： JY3 V15B ¦——I/I——+——I I——+——[2 TIMES]————[M375] ——>(E52) ¦ X6 ¦ M181 ¦ ¦ X50B ¦ ¦ JY3 ¦——I/I——+ +——I/I————[SET M800] ¦ X40 ¦ X6 ¦ ¦ X50B ¦ +——I/I————[SET M801] X40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯打开抱闸运行（M181 ON）过程中，PC机连续2个周期检出变频器运行信号输入X6或继电器#50B的信号输入X40为OFF。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）查看故障标志M800、M801的状态，确定故障是由输入点X6还是X40引起。 （2）检查X40、X6的信号输入回路。 （3）检查#50X的驱动回路。 （4）检查#50X的电源回路，正常时应为DC24V。 （5）检查#50B的驱动回路。 （6）检查#50B的电源回路，正常时应为DC48V。 （7）检查电梯的供电情况。 注意：电梯在高速运行发生故障急停时，可能会产生此故障，所以在对故障进行分析时，应对上一次电梯故障记录中的时间、故障号码及运行速度进行查看，从而找出故障发生的真正原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第38页 |  |  |
| PC机故障—E53 |  |  | 运行速度偏差故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： V15B JY2 ¦——I I————I/I————[T200 30ms]——>(E53) M181 X5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯打开抱闸运行（M181 ON）过程中，变频器速度一致信号输入X5为OFF持续30ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）查看PC机中速度寄存器D6100的数据，确认电梯实际的运行速度。 （2）查看变频器检出电梯的速度，确认电梯实际的运行速度。 （3）检查PC端子X5的信号输入回路。 （4）查看变频器参数115的数值，此数值应为0406。 （5）查看变频器参数71的数值，此数值应为7.0%。 （6）检查抱闸是否正常打开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第39页 |  |  |
| PC机故障—E55 |  |  | 中速超速故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： VMSP ¦——I I————[> D6100 D486]————[T84 200ms]——>(E55) M277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯中速运行（M277 ON）过程中，速度寄存器D6100中的速度数值大于中速超速速度寄存器D486的数据持续200ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）查看PC机中速度寄存器D6100的数据，确认电梯实际的运行速度。 （2）查看变频器检出电梯的速度，确认电梯实际的运行速度。 （3）查看PC机中寄存器D486的数据是否与规格表中数据一致。 （4）查看PC机寄存器D456中的数据是否与规格表一致。 （5）查看变频器参数111、112的数值，正常时应分别为0506、0708。 （6）对照规格表检查变频器参数17—23的数据。 （7）电梯中速运行时，查看变频器端子X1、X2、X3的状态。中速运行时，X1为ON、X2为OFF、X3为ON。 （8）检查变频器端子X1、X2、X3的信号输入回路，并检查旋转编码器信号输入是否受到干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第40页 |  |  |
| PC机故障—E56 |  |  | 微动平层超速故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z16A ¦——I I————[> D6100 D491]————[T108 200ms]——>(E56) M116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯微动平层运行（M116 ON）过程中，速度寄存器D6100中的速度数值大于微动平层速度寄存器D491的数据持续200ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）查看PC机中速度寄存器D6100的数据，确认电梯实际的运行速度。 （2）查看变频器检出电梯的速度，确认电梯实际的运行速度。 （3）查看PC机中寄存器D491的数据是否与规格表中数据一致。 （4）查看PC机寄存器D456中的数据是否与规格表一致。 （5）查看变频器参数111、112的数值，正常时应分别为0506、0708。 （6）对照规格表检查变频器参数17—23的数据。 （7）电梯微动平层运行时，查看变频器端子X1、X2、X3的状态。微动平层运行时，X1为OFF、X2为ON、X3为OFF。 （8）检查变频器端子X1、X2、X3的信号输入回路，并检查旋转编码器信号输入是否受到干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第41页 |  |  |
| PC机故障—E57 |  |  | 微动平层距离异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z16A ¦——I I————[> D6161 D496]————[T109 500ms]——>(E57) M116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯微动平层运行（M116 ON）过程中，微动平层运行的距离大于寄存器D496中的数值持续500ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）当电梯进行微动平层时，观察微动平层感应器的输入信号是否正常。正常状态下，当微动平层感应器落在隔磁板以外的位置时，其对应PC机的输入点（X27、X30）的状态应为ON，否则为OFF。 （2）检查微动平层感应器的信号输入回路。 （3）查看PC机数据寄存器D496的数据是否与规格表中数据一致。 （4）检查旋转编码器的输入信号是否受到干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第42页 |  |  |
| PC机故障—E60 |  |  | 电梯层高表和数出错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： ¦——+——[SUM D500-D599 D6049] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +——[SUM D600-D699 D6051] ¦ ¦ ¦——[< > D6049 D988]——+——[M362]——>(E60) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦——[< > D6051 D987]——+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 - 电梯层高数据D500—D599的和数与D988中的数值不一致。 - 电梯位置数据D600—D699的和数与D987中的数值不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）查看层高测定完成标志M250的状态，层高测定完成时其状态应为ON。 （2）重新对电梯进行层高测定操作。 （3）检查电梯是否受到干扰的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第43页 |  |  |
| PC机故障—E61 |  |  | 电梯同步位置出错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： ¦——[M195]——>(E61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯复电运行时，PC机检出电梯停电前与复电后的位置或电梯的门区信号不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）确认电梯在停电后是否进行了盘车操作。 （2）检查PC机端子X3的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第44页 |  |  |
| PC机故障—E62 |  |  | 电梯层楼位置出错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： ¦——[M196]——+——>(E62) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦——[M197]——+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦——[M198]——+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）电梯门区信号输入X3的状态与PC机中数字门区的状态不一致—M196 ON。 （2）当电梯停在门区中,继电器#91D信号输入X31为OFF，电梯到达最低层标志为OFF—M198 ON。 （3）当电梯停在门区中,继电器#91U信号输入X32为OFF，电梯到达最高层标志为OFF—M199 ON。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯门区信号输入X3的状态。当电梯在门区内时，X3为OFF。当电梯在门区外时，X3为ON。 （2）检查电梯旋转编码器的工作情况，脉冲信号是否受到干扰。 （3）重新进行电梯的层高测定。 （4）检查继电器#91D驱动回路及下行强迫减速开关回路。 （5）检查继电器#91U驱动回路及上行强迫减速开关回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第45页 |  |  |
| PC机故障—E63 |  |  | 电梯端站位置出错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： WK2 XSDSD1 V10H P102F XFML ¦——I I————I I——+——I I————I I————I/I————[M311]——>(E63) ¦ M15 X31 ¦ M180 M205 X3 ¦ RY26 XSDSU1 ¦ ¦——I I————I I——+ M286 X32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）电梯在高速运行状态下（M180 ON），机械门区与数字门区信号一致（X3 OFF、M205 ON），电梯到达最低层标志M15为ON，继电器#91D信号输入X31为ON。 （2）电梯在高速运行状态下（M180 ON），机械门区与数字门区信号一致（X3 OFF、M205 ON），电梯到达最高层标志M286为ON，继电器#91U信号输入X32为ON。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查强迫减速开关及其信号输入回路。 （2）检查#91U、#91D的驱动回路。注意电梯运行至端站位置时，#91U、#91D的动作情况。当电梯处于非端站位置时，#91U、#91D继电器保持吸合。当电梯在上端站位置时，#91U继电器释放。当电梯在下端站位置时，#91D继电器释放。 （3）检查X31、X32的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第46页 |  |  |
| PC机故障—E64 |  |  | 电梯端站减速曲线异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z92 HSSDSCHK VMSP Z43H V15B ¦——I/I——+——I I————I/I——+——I I————I I————[M57]——+——>(E64) ¦ M18 ¦ M404 M277 ¦ M36 M181 ¦ ¦ VSTAT.8 ¦ RY50 ¦ ¦ ¦——I/I——+——I I———————-+ ¦ ¦ M227 M312 ¦ ¦ ¦ ¦——[M407 ]———————————————-——————————————+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）电梯在高速运行状态下（M36 ON）打开抱闸（M181 ON）以高速度运行（M277 OFF），端站二级减速检测标志M404为ON，减速允许信号标志M18或电梯减速标志M227的状态为OFF。 （2）电梯在高速运行状态下（M36 ON）打开抱闸（M181 ON）运行，端站一级减速检测标志M312为ON，减速允许信号标志M18或电梯减速标志M227的状态为OFF。 （3）电梯端站的减速曲线与设定曲线不符—M407 ON。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯的实际速度。 （2）检查PC机寄存器D460—D468的参数是否与规格表一致。 （3）检查#91U、#91D、#92U、#92D的驱动回路及其信号输入回路。 （4）检查电梯的强迫减速开关回路及其动作情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第47页 |  |  |
| PC机故障—E70 |  |  | 变频器故障报警检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： V10T V10TZ ¦——I I————I/I——+——[T103 100ms]——>(E70) ¦ M275 Y21 ¦ ¦ JY3 DOLM ¦ ¦——I I————I/I——+ X6 X7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）#10TZ驱动输出控制标志M275为ON，继电器#10TZ驱动输出Y21为OFF持续100ms。 （2）变频器运行信号输入X6为ON，故障信号输入X7为OFF持续100ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器发生的故障。 （2）检查PC机端子X7到变频器故障信号输出端子RYA间的接线回路。 （3）查看变频器参数116的数据，其数值应为0100。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第48页 |  |  |
| PC机故障—E73 |  |  | 门区运行故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： P102F SP<10 XFML Z43LA ¦——I/I————I/I——+——I/I————I/I————[T15 3s]——>(E73) ¦ M205 M380 ¦ X3 M32 ¦ TXFMLT ¦ ¦——I I———-————+ T15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 非检修的状态下（M32 OFF），门区信号不一致（X3 OFF、M205 OFF），电梯以大于10m/min的速度运行（M380 OFF）持续3s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯的门区信号输入X3的状态。当电梯位置在门区内时，X3为OFF。当电梯位置在门区外时，X3为ON。 （2）检查感应器的动作情况及其信号输入回路。 注意：正常状态下，当电梯位于平层位置135mm时，PC机位置标志M205的状态为ON。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第49页 |  |  |
| PC机故障—E76 |  |  | 电梯爬行时间异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： V10H SP<10 VSTAT.8 ¦——I I————I I————I I————[T74 8s]——>(E76) M180 M380 M227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 在高速运行状态下（M180 ON），电梯进入减速过程（M227 ON），以低于10m/min的速度（M380 ON）运行持续8s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯减速爬行时的速度。 （2）检查电梯的爬行时间，正常时间应小于2秒。 （3）检查PC机寄存器D312、D313、D333、D334中的减速距离数据是否与规格表一致。 （4）重新进行层高测定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第50页 |  |  |
| PC机故障—E80 |  |  | 电梯运行中断门锁检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z40 V10 ¦——I/I————I I————[M279]——>(E80) M0 M217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯在运行状态下（M217 ON），门锁信号标志MO为OFF。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯门锁信号输入X3的状态。 （2）检查电梯有关层楼的门锁开关及其信号输入回路。 （3）确认该故障发生时电梯所处的楼层位置，检查电梯运行时是否碰到厅门门锁开关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第51页 |  |  |
| PC机故障—E81 |  |  | 电梯检修状态异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： X43C X43D ¦——I I————I/I————[T36 100ms] ——>(E81) X12 X13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 继电器#43GA信号输入X12为ON，继电器#43GC信号输入X13为OFF持续100ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#43GC、#43GA的驱动回路。 （2）检查#43GC、#43GA的电源回路，正常时为DC48V。 （3）检查#43GC、#43GA的信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第52页 |  |  |
| PC机故障—E82 |  |  | 电梯微动平层超时故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： TZ16AT Z10 ¦——I I————I/I——+——[T10 10s]——>(E82) ¦ T10 M446 ¦ ¦ Z16A ¦ ¦——I I———-————+ M116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯PC机微动平层有效标志M116为ON持续10s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）观察电梯微动平层的运行情况。 （2）检查继电器#100R驱动回路。 （3）检查#100R的电源回路，正常为DC24V。 （4）检查变频器17—23中的数值是否与规格表中的一致。 （5）检查微动平层时变频器端子X1、X2、X3的状态及其信号输入回路。微动平层运行时，X1为OFF、X2为ON、X3为OFF。 （6）检查微动平层感应器信号输入X27、X30及其相应回路。当微动平层结束时，X27、X30为OFF。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第53页 |  |  |
| PC机故障—E83 |  |  | 电梯安全回路故障检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： E83CHKM X50BC ¦——I I————I/I————>(E83) ¦ M280 X37 ¦ V10T ¦——I I————（M280） M275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯在运行过程中（M280 ON），安全继电器#50信号输入X37为OFF。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查#50驱动回路。 （2）检查#50电源回路，正常时应为DC48V。 （3）检查电梯运行时#50信号输入X37的状态及其相关回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第54页 |  |  |
| PC机故障—E84 |  |  | 微动平层起动故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： Z10T Z16A ¦——I/I————I I——+——[T11 1s]——>(E84) ¦ M131 M116 ¦ ¦ Z10 TZ16T ¦ ¦——I/I————I I——+ M446 T11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 电梯微动平层条件成立（M116 ON），PC机运行方向输出Y15、Y16为OFF（M131 OFF）持续1s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）观察电梯微动平层的运行情况。 （2）检查电梯微动平层感应器开关的动作情况及其信号输入回路。当电梯需要进行微动平层时，微动平层感应器的信号输入X27或X30应为ON。 （3）检查电梯极限开关的动作情况及其信号输入回路。 （4）检查#11Z、#12Z的驱动回路及其信号输入回路。电梯正常工作时，#11Z的信号输入X36应为ON，#12Z的信号输入X35应为ON。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第55页 |  |  |
| PC机故障—E85 |  |  | 变频器速度一致信号异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： V50BKT V50BK ¦——I I————I/I————[T104 100ms]——>(E85) T18 M253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 继电器#50X输出驱动延时计时器T18为ON，继电器#50X驱动输出标志M253为OFF持续100ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器速度一致信号输入X5的状态及其信号输入回路。 （2）查看变频器参数115的数值，此数值应为0406。 （3）查看变频器参数71的数值，此数值应为7.0%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第56页 |  |  |
| PC机故障—E86 |  |  | 电梯开门超时故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图: Z102 XOLS ¦——I I——+——I I————[T6 10s]——>(E86) ¦ M49 ¦ X15 ¦ ZA2LT ¦ ¦——I I——+ T6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 PC机开门信号输出控制标志M49为ON，开门限位开关输入信号X15为ON持续100ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯开门的实际情况。 （2）检查开门极限开关的动作情况及其信号输入回路。 A．当电梯门完全打开时，开门极限开关动作，其信号输入X15应为OFF。 B．当电梯门在开关过程中，开门极限开关的信号输入X15应为ON。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第57页 |  |  |
| PC机故障—E87 |  |  | 电梯关门超时故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障检出软件示意图： XCLS Z100 ¦——I I——+——I I————[T7 8s]——>(E87) ¦ X14 ¦ M47 ¦ Z40 ¦ ¦——I/I——+ M0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：本故障检出的条件如下 （1）关门控制标志M47为ON，关门极限开关信号输入X14为ON持续8s。 （2）关门控制标志M47为ON，厅门、轿门连锁标志M0为OFF持续8s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯关门实际情况。 （2）检查开门极限开关的输入回路。 A．当电梯门完全关好时，关门极限开关动作，其信号输入X14应为OFF。 B．当电梯门在开关过程中，关门极限开关信号输入X14应为ON。 （3）检查电梯的门锁开关及其信号输入回路。 （4）检查#40D、#40G的驱动回路及其信号输入回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第58页 |  |  |
| 变频器故障—OC |  |  | 过电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OC 变频器3相输出回路(U、V、W)是否接地？确认（U、V、W）3相输出回路对地不导通。 变频器旋转编码器脉冲设定参数172的数值是否正确？ 旋转编码器连接线是否正确？ —屏蔽线的连接是否正确？ —信号线和电源线是否连接好？ —旋转编码器信号是否受到干扰？ 旋转编码器是否正常运作？确认旋转编码器的输出波形。 可能变频器故障。 对接地部分线路进行检查并维修。 重新设定变频器旋转编码器脉冲参数。 按原理图对旋转编码器的接线进行检查和维修。 更换旋转编码器。 是 否 否 是 否 是 否 是 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：变频器输出侧发生相间短路或对地短路等情况，变频器输出电流瞬时值大于过电流检测值时，过电流保护动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查U、V、W三相输出回路的接地情况，电梯系统应具有良好的接地。 （2）检查变频器旋转编码器脉冲设定参数172的数值，此数值应为1024。 （3）检查旋转编码器接线。 （4）检查旋转编码器的运作情况、输出波形。 （5）检查变频器中的故障记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第59页 |  |  |
| 变频器故障—DCF |  |  | 熔断器断路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCF 变频器输出(U、V、W)回路是否对地短路？确认输出回路不对地短路。 电梯的端子（R、S、T）和端子（U、V、W）是否互相接错？ 可能变频器主电路中的IGBT损坏。 对接地部分线路进行检查并维修。 可能变频器损坏。 是 否 是 否 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：当由于变频器IGBT功率模块烧损短路等原因使主电路直流部分的熔断器烧断时，保护动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器3相输出U、V、W是否有对地短路或相间短路的现象。 （2）检查端子（R、S、T）和端子（U、V、W）是否互相接错。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第60页 |  |  |
| 变频器故障—OV |  |  | 过电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OV 电源电压是否在规定的范围内？ 变频器3相输出（U、V、W）是否有相间短路或对地短路的现象？ 制动电阻到变频器的接线回路是否正常？ 调整供电电源电压至正常范围。 对短路部分线路进行检查和维修。 否 是 是 否 使制动电阻到变频器的接线可靠连接。 制动电阻是否断路？ 制动电阻值是否不正确？ 注：检查制动电阻前应断开电源。 对回路中断路部分进行维修。 可能变频器故障。 否 是 是 否 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：由于电动机再生电流增加，使变频器主电路直流电压达到过电压检测值时，保护动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯供电电源的电压是否正常（电源电压的正常范围是：AC38010%）。 （2）检查变频器3相输出（U、V、W）是否有相间短路或对地短路的现象。 （3）检查制动电阻到变频器的接线是否可靠连接。 （4）检查制动电阻是否有损坏，测出制动电阻阻值是否与设计值一致。（有关制动电阻的阻值请参阅电梯原理图） （5）查看变频器故障记录中直流回路电压的数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第61页 |  |  |
| 变频器故障—LU |  |  | 欠电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LU 变频器参数33是否为1？ 可能变频器故障。 将变频器参数33的数值设为1。 否 是 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：如电源电压降低等使变频器主回路直流电压低至欠电压检测值以下时，保护动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器参数33是否为1。 （2）查看变频器故障记录中直流回路电压的数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第62页 |  |  |
| 变频器故障—OH1、OH3 |  |  | 变频器过热（散热片）、变频器内过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OH3 电梯负载是否过大？ 环境温度是否在规定范围内？ 减少负载。 是 否 OH1 采取措施，使环境温度达到要求。 变频器冷却风扇是否正常运作？ 更换变频器冷却风扇。 变频器通风风道是否堵塞？ 可能变频器故障。 清除堵塞物。 否 是 否 是 否 是 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：如变频器冷却风扇发生故障，则冷却整流二极管和IGBT功率模块的散热板温度上升，OH1保护动作。 如变频器内部通风散热不良，其内部印刷电路板周围的温度上升，则OH3保护动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电梯的负载是否过大。 （2）检查变频器工作的温度是否在规定的范围内。 （3）检查变频器的散热风扇是否正常运作。 （4）检查变频器的散热通道是否被堵塞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第63页 |  |  |
| 变频器故障—OH4 |  |  | 电机过热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OH4 电梯电机的工作环境温度是否过高？ 电梯负载是否过大？ 采取措施降低电机的工作环境温度。 是 否 减少电梯负载。 更换电机温度探测回路输出端子。原设计中使用8、9两个端子，现改用8、10两个端子。 原热敏电阻发生故障。 继续使用备用的热敏电阻。 OH4的故障是否再次出现？ 可能变频器故障。 是 否 否 是 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：电动机内装的电动机温度探测用NTC热敏电阻测出的温度超过功能“61. 电动机过热保护”设定数据时，保护动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查电机的工作温度是否过高。 （2）检查电梯的负载是否过大。 （3）更换电机温度探测回路输出端子，确认原回路中的热敏电阻是否发生故障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第64页 |  |  |
| 变频器故障—OL、OLU |  |  | 电机过载、变频器过载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLU 变频器参数31、32的数值是否与该变频器出厂默认值一致？ 电梯负载是否过大？ 根据规格表中的数据对此参数进行修改。 否 是 减少电梯负载。 可能变频器故障。 是 否 OL 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：当电机的电流（变频器输出电流）大于“32. 电动机电子热过载继电器”的动作值时，保护OL动作。 当变频器的输出电流超过规定的反时限特征的额定过载电流时，保护OLU动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器参数31、32的数值是否与该变频器出厂默认值一致。 （2）检查电梯的负载是否过大。 （3）当发生OLU故障时，查看变频器故障记录中输出电流的数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第65页 |  |  |
| 变频器故障—OS |  |  | 超速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OS 变频器脉冲设定参数172的数值是否为1024？ 旋转编码器的波形是否正常？ 更改参数172的数值。 否 是 检查旋转编码器的接线，确认其信号是否受到干扰。 可能变频器故障。 是 否 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：当变频器检出电梯速度大于变频器参数01设定值的120%时，OS故障检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器脉冲设定参数172的数值是否为1024。 （2）检查旋转编码器的脉冲信号是否正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第66页 |  |  |
| 变频器故障—PG |  |  | 旋转编码器电路断线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG 变频器上的旋转编码器接口卡是否安装妥当？ 旋转编码器的信号输入回路是否可靠导通？ 检查旋转编码器的接口卡的安装情况，确认它已牢固地安装在变频器的主板上。 否 是 对旋转编码器信号输入回路中断开或松脱的部分进行维修。 旋转编码器的输入信号是否正常？ 是 否 确认旋转编码器的信号是否受到干扰。 更换旋转编码器。 可能变频器故障。 否 是 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：当变频器旋转编码器端子PA和PB连接线断线，或当接口卡接触不良时，保护动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器上的旋转编码器信号输入接口卡与变频器主板的接触情况。 （2）检查旋转编码器的信号输入回路是否可靠导通。 （3）检查旋转编码器的输入信号是否正常，确认其信号是否受到干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| 广州日立电梯有限公司 |  |  |  |  | GH98电梯故障 |  |  |  |  | S–3–0332 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测说明 |  |  |  |  | 共67页 第67页 |  |  |
| 变频器故障—NRB |  |  | 热敏电阻电路断线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NRB 变频器温度探测端子THC到TH1的回路是否断线？ 使用备用热敏电阻—更换电机温度探测回路输出端子，原设计中使用8、9两个端子，现改用8、10两个端子。 根据电梯原理图对温度探测回路进行检查，使回路可靠导通。 是 否 NBR的故障是否再次出现？ 原回路中的热敏电阻已损坏，继续使用备用热敏电阻。 可能变频器故障。 否 是 故障检查流程图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障说明：当变频器检出热敏电阻回路断线时，NRB故障检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议检查项目： （1）检查变频器温度探测端子THC到TH1的回路是否可靠导通。 （2）使用备用热敏电阻—更换电机温度探测回路输出端子，确认原回路中的热敏电阻是否已损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 |  | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 |  | 签 字 | 日 期 |

| GH98电梯故障登记表一 |  |
| --- | --- |
| 填表说明： （1）在表中“电梯特点”处填写该电梯的资料。资料内容包括：电梯的工号、使用单位、层数、站数、门数、速度、载重、层楼数显及停站层楼的特殊设置等。 （2）在表中“故障情况”中填写用户及工程维修人员对电梯发生故障时运行状态的叙述。 （3）用PC机编程器以“双寄存器十六进制”的方式查看寄存器D6200—D6263、D6280—D6281中的数据，并将其填入表格中。 （4）用PC机编程器以“十六进制”的方式查看寄存器D7000—D7639、D6270—D6273中的数据，并将其填入表格中。 （5）用PC机编程器以“十进制”的方式查看计数器C101—C106中的数据，并将其填入表格中。 （6）完成对PC机故障检出部分的登记后，用“SET M58”的方法清除一次电梯故障码。 （7）用变频器控制面板查看变频器参数设定菜单TRIP FACTOR中的故障记录，并把此记录填入表格中。 （8）用变频器控制面板查看变频器参数设定菜单TRIP IND CK中的故障记录，并把此记录填入表格中。 注意：一次完整的故障记录登记需要填6张故障记录登记表（表一、二、三、四、五、六） |  |
| 本次记录时间： | 本梯上次记录时间： |
| 电梯特点： |  |
| 故障情况： |  |
| 1/6 |  |

| GH98电梯故障登记表二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．PC机故障检出部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯故障码记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | D6200 | D6201 | （2） | D6202 | D6203 | （3） | D6204 | D6205 | （4） | D6206 | D6207 |
|  | H | H |  | H | H |  | H | H |  | H | H |
| （5） | D6208 | D6209 | （6） | D6210 | D6211 | （7） | D6212 | D6213 | （8） | D6214 | D6215 |
|  | H | H |  | H | H |  | H | H |  | H | H |
| （9） | D6216 | D6217 | （10） | D6218 | D6219 | （11） | D6220 | D6221 | （12） | D6222 | D6223 |
|  | H | H |  | H | H |  | H | H |  | H | H |
| （13） | D6224 | D6225 | （14） | D6226 | D6227 | （15） | D6228 | D6229 | （16） | D6230 | D6231 |
|  | H | H |  | H | H |  | H | H |  | H | H |
| （17） | D6232 | D6233 | （18） | D6234 | D6235 | （19） | D6236 | D6237 | （20） | D6238 | D6239 |
|  | H | H |  | H | H |  | H | H |  | H | H |
| （21） | D6240 | D6241 | （22） | D6242 | D6243 | （23） | D6244 | D6245 | （24） | D6246 | D6247 |
|  | H | H |  | H | H |  | H | H |  | H | H |
| （25） | D6248 | D6249 | （26） | D6250 | D6251 | （27） | D6252 | D6253 | （28） | D6254 | D6255 |
|  | H | H |  | H | H |  | H | H |  | H | H |
| （29） | D6256 | D6257 | （30） | D6258 | D6259 | （31） | D6260 | D6261 | （32） | D6262 | D6263 |
|  | H | H |  | H | H |  | H | H |  | H | H |
| 电梯故障统计记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D6256 | D6257 | D6256 | D6257 | D6256 | D6257 | C101 | C102 | C103 | C104 | C105 | C106 |
| H | H | H | H | H | H | K | K | K | K | K | K |
| 电梯故障状态记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  |
| D7000 | H | D7020 | H | D7040 | H | D7060 | H | D7080 | H | D7100 | H |
| +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H |
| +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H |
| +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H |
| +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H |
| +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H |
| +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H |
| +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H |
| +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H |
| +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H |
| +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H |
| +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H |
| +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H |
| +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H |
| +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H |
| +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H |
| +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H |
| +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H |
| +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H |
| D7019 | H | D7039 | H | D7059 | H | D7079 | H | D7099 | H | D7119 | H |
| 2/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GH98电梯故障登记表三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) |  | (8) |  | (9) |  | (10) |  | (11) |  | (12) |  |
| D7120 | H | D7140 | H | D7160 | H | D7180 | H | D7200 | H | D7220 | H |
| +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H |
| +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H |
| +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H |
| +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H |
| +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H |
| +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H |
| +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H |
| +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H |
| +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H |
| +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H |
| +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H |
| +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H |
| +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H |
| +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H |
| +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H |
| +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H |
| +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H |
| +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H |
| D7139 | H | D7159 | H | D7179 | H | D7199 | H | D7219 | H | D7239 | H |
| (13) |  | (14) |  | (15) |  | (16) |  | (17) |  | (18) |  |
| D7240 | H | D7260 | H | D7280 | H | D7300 | H | D7320 | H | D7340 | H |
| +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H |
| +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H |
| +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H |
| +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H |
| +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H |
| +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H |
| +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H |
| +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H |
| +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H |
| +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H |
| +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H |
| +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H |
| +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H |
| +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H |
| +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H |
| +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H |
| +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H |
| +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H |
| D7259 | H | D7279 | H | D7299 | H | D7319 | H | D7339 | H | D7359 | H |
| 3/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GH98电梯故障登记表四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (19) |  | (20) |  | (21) |  | (22) |  | (23) |  | (24) |  |
| D7360 | H | D7380 | H | D7400 | H | D7420 | H | D7440 | H | D7460 | H |
| +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H |
| +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H |
| +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H |
| +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H |
| +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H |
| +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H |
| +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H |
| +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H |
| +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H |
| +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H |
| +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H |
| +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H |
| +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H |
| +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H |
| +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H |
| +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H |
| +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H |
| +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H |
| D7379 | H | D7399 | H | D7419 | H | D7439 | H | D7459 | H | D7479 | H |
| (25) |  | (26) |  | (27) |  | (28) |  | (29) |  | (30) |  |
| D7480 | H | D7500 | H | D7520 | H | D7540 | H | D7560 | H | D7580 | H |
| +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H | +1 | H |
| +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H | +2 | H |
| +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H | +3 | H |
| +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H | +4 | H |
| +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H | +5 | H |
| +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H | +6 | H |
| +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H | +7 | H |
| +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H | +8 | H |
| +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H | +9 | H |
| +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H | +10 | H |
| +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H | +11 | H |
| +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H | +12 | H |
| +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H | +13 | H |
| +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H | +14 | H |
| +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H | +15 | H |
| +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H | +16 | H |
| +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H | +17 | H |
| +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H | +18 | H |
| D7499 | H | D7519 | H | D7539 | H | D7559 | H | D7579 | H | D7599 | H |
| 4/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GH98电梯故障登记表五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (31) |  | (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D7600 | H | D7620 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 | H | +1 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +2 | H | +2 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +3 | H | +3 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +4 | H | +4 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +5 | H | +5 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +6 | H | +6 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +7 | H | +7 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +8 | H | +8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +9 | H | +9 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +10 | H | +10 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +11 | H | +11 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +12 | H | +12 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +13 | H | +13 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +14 | H | +14 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +15 | H | +15 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +16 | H | +16 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +17 | H | +17 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +18 | H | +18 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D7619 | H | D7639 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二．变频器故障检出部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频器参数设定菜单TRIP FACTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GH98电梯故障登记表六

变频器参数设定菜单TRIP IND CK Alarm data 1; Alarm data 2. N * =; r/m; Iout =; A. N =; r/m; Vout =; V. F * =; Hz; VDC =; V. IT* =; %; TIME =; h. Operation information; Input signal. □ F; □ BRK; □ IL; □ FWD; □ X1; □ X5. □ R; □ NUV; □ ACC; □ REV; □ X2. □ EXT; □ TL; □ DEC; □ THR; □ X3. □ INT; □ VL; □ ALM; □ RST; □ X4. Output signal; Control option and input/output signal. □ RY; □ X11; □ Y11; □ Y15. □ Y1; □ X12; □ Y12; □ Y16. □ Y2; □ X13; □ Y13; □ Y17. □ Y3; □ X14; □ Y14; □ Y18. Alarm history. 0 =. - 1 =. - 2 =. - 3 =.

6/6